- 医学教育网初级药士：《答疑周刊》2019年第05期

问题索引：

1.【问题】药品检验基本技术这部分内容不知道怎么学习？

2.【问题】关于玻璃仪器的洗涤，如下题，如何作答？

3.【问题】关于分析天平，如下题，如何作答？

具体解答：

1.【问题】药品检验基本技术这部分内容不知道怎么学习？

【解答】药品检验基本技术这部分主要包括常用玻璃仪器的使用、洗涤和干燥方法；化学试剂的规格和常用溶液的配制及药品的鉴别、检查方法。[医学教育网原创]这部分内容与咱们医院检验工作密切相关，所以在学习过程中一定要结合实际情况进行理解性的记忆，另外就是对一些涉及到的数字部分可以进行相应的总结。比如，对于玻璃仪器用铬酸的洗涤，我们可以进行这样的总结：需用铬酸洗液浸泡洗涤，吸取洗液的量为移液管或吸量管全管的1/4；在酸式滴定管中加入少量铬酸洗液（用量约为滴定管体积的1/5）。[医学教育网原创]可以编制一个小顺口溜：移四滴五（疑似第五）。

2.【问题】关于玻璃仪器的洗涤，如下题，如何作答？

下列关于玻璃仪器的洗涤方法不正确的是

A.分光光度法中所用的比色皿，不能用毛刷刷洗

B.污染严重的仪器需使用铬酸洗液

C.无污物时，可直接用自来水清洗后，再用纯化水冲洗3次

D.使用自来水或纯化水洗涤时，应遵守少量多次的原则

E.量瓶的洗涤干净标准是，玻璃面没有污物，透明且挂有水珠

【解答】洗涤容量瓶时，先用自来水洗2～3次，倒出水后，内壁不挂水珠，即可用纯化水荡洗3次后，备用。若挂水珠，证明没有洗净，须用洗涤液或铬酸洗液洗涤。[医学教育网原创]所以本题选E。

3.【问题】关于分析天平，如下题，如何作答？

电子分析天平的使用方法错误的是

A.称量方法包括直接称量法、间接称量法、减重称量法和固定质量称量法

B.天平应安放在室温均匀的室内，避免震动、潮湿、阳光直接照射

C.称重物必须干净，过冷和过热的物品都不能在天平上称量

D.取放物品应戴手套

E.若用硫酸纸称量药物，先将硫酸纸的重量归零

【解答】称量方法包括直接称量法、减重称量法和固定质量称量法，没有间接称量法的说法。[医学教育网原创]所以本题选A。